| Тип документа | СТАНДАРТ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР |  |  |  |  | Страница 1 из 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Все медицинские центры и отделения ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | ОПЕР-Б1/12 | Редакция | 001 |  |
| Название | ПРАВИЛА ОСМОТРА И ОБХОДА ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Разработано | Руководитель операционного отдела |  | Бейсекова Д.Т. |  |  |  |
| Согласовано | Менеджер по качеству |  | Жумажанова Д.С. |  |  |  |
| Утверждено | Приказом Исполнительного директора ТОО «B.B.NURA» № 56 от 15.07.2019 г. |  |  |  |  |  |
| К внедрению с | 01.08.2019г. |  |  |  |  |  |

Цель: Выявление неисправностей конструктивных элементов инженерных систем и оборудования здания и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов Центров.

|  | - Область применения: все здания и территория Центра. |
| --- | --- |
|  | - Ответственность: Сотрудники административно-хозяйственной службы, служба инфекционного контроля. |
| 1 | - Определения - Обследование – это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролирующих параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования. Это процесс, который включает в себя контроль, испытания, анализ и оценку конструкций. Обследование проводят в связи с возможностью реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, в связи с обнаружением дефектов, после аварии или длительного перерыва в строительно-монтажных работах. - Техническое обслуживание здания (сооружения) - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов, заданных параметров и режимов работы конструктивных элементов и технических устройств зданий (сооружений); - Текущий ремонт здания (сооружения) - комплекс мероприятий, реализуемых с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания (сооружения) и поддержания рабочего состояния; - Эксплуатация зданий (сооружений) - этап жизненного цикла зданий (сооружений), связанный с их использованием по назначению, включающий контроль технического состояния, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий (сооружений); - Аварийное состояние здания (сооружения) - состояние, при котором эксплуатация должна быть прекращена из-за невозможности обеспечения требований безопасности для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей; - Сооружение - единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций; - Сети инженерные - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, газ, отопление, связь и другие), прокладываемые на территориях населенных пунктов, а также в зданиях (сооружениях); - Строительная конструкция - часть здания (сооружения), выполняющая определенные несущие, ограждающие и/или эстетические функции. |
| 2 | - Ресурсы: - Информация о системе водопровода и канализации Центра. - Информация о системе пожарной сигнализации Центра. - Информация о системе электроснабжения (работы по измерению сопротивления электросетей). - Информация и техническом обслуживании систем теплоснабжения тепловых счетчиков Центра. - Техническая документация (утвержденный технический паспорт, проект, рабочие чертежи, данные о геологических условиях участка застройки, акт приема в эксплуатацию с документами о характеристиках примененных материалов, условия и качество проведения работ, акты на скрытые работы, а также сведения об отклонении от проекта и недоработках на момент ввода объекта в эксплуатацию). |
| 3 | - Документирование: Журнал осмотра и обхода здания или акт весенне-осеннего обхода здания и территории Центра. |
| 4 | - Описание Правил: - Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников, комиссии ответственных лиц, по осмотру и за эксплуатацию зданий и сооружений Центра; - По объему работ технические осмотры разделяются на общие и частичные: - При частичном осмотре обследуются отдельные здания (сооружения); - Во время общего осмотра, завхоз, обследуя все здания и сооружения, должен дать оценку на разные виды работ, внешнего и внутреннего благоустройства; - Поддерживание в надлежащем состоянии планирование земли возле здания и сооружения для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь наклон от стен здания. Отмостки вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между асфальтовыми и бетонными отмостками (тротуарами) и стенами здания должны быть расчищены, а затем заложены горячим битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной; - Проведение технического осмотра инженерного оборудования зданий. Виды оборудования (например, балки здания, колодцы канализационной и водопроводной сети); - Следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допускать вытекания в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и устройств; - Следить за нормальной работой вентиляционных систем; - Общие технические осмотры зданий и сооружений осуществляются два раза в год - весной и осенью. - Весенние осмотры проводить в срок до 15 апреля текущего года. Во время весеннего технического осмотра необходимо: - Тщательным образом проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения, которые возникли в результате атмосферных и других влияний; - Установить дефектные места, которые нуждаются в длительном наблюдении; - Проверить механизмы элементов окон, дверей, фонарей, ворот и других устройств, которые открываются; - Проверить состояние водостоков и отмостков. - Осенние осмотры проводить за 1,5 месяца до наступления отопительного сезона. Во время осеннего технического осмотра необходимо: - Проверить и промыть отопительную систему; - Тщательным образом проверить несущие и ограждают конструкции зданий и сооружений и принять меры относительно устранения разного рода щелей и зазоров; - Проверить подготовленность покрытий зданий к очистке от снега и комплектацию необходимым инвентарем, а также состояние желобов и водостоков; - Проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, которые открываются. - Кроме очередных общих осмотров, в Центре должны проводиться внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожара, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов) или аварий. - Во время наблюдения за состоянием зданий и сооружений необходимо: - следить за исправным состоянием кровли и устройств для отведения атмосферных и талых вод с крыши здания; - следить за плотностью прилегания кровли к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям; - своевременно убирать снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять инструменты ударного действия, которые могут повредить кровельные материалы; - не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также размещения цветников и газонов непосредственно у стен здания; - в случае появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонках, фермах, балках и плитах трещин немедленно установить на них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкции в целом; - следить за вертикальностью стен и колонн; организовать наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно тех, которые находятся в агрессивной среде; - вести наблюдение за состоянием швов и соединительных металлических конструкций (сварных, клепаемых, болтовых); - организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций; - не допускать пробития отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию здания или сооружения; - не допускать перегрузок строительных конструкций. - Результаты обхода здания, сооружений и территории Центра документируются в Журнале осмотра. |

Составлено на основании:

- Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) - ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия. - ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности. - СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий. - СН РК 1.04-03-2013 Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения - Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202 Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий (с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.) - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 2. Глава 3: Управление безопасностью, Параграф 2: Безопасность здания, 39. Безопасность окружающей среды; - Стандарты аккредитации Международной объединенной комиссии (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital – 6th Edition) для больниц, 6-е издание, Глава 12: Менеджмент зданий и безопасность, 2017г., США.

| Список изменений: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ред. | Дата | № приказа | Перечень изменений |
| 001 | 01.08.2019 | 56 | ПРАВИЛА ОСМОТРА И ОБХОДА ЗДАНИЯ введено впервые. |

Лист ознакомления

| №№ | ФФ.И.О. | ДДолжность | ДДата | ППодпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |