| Тип документа | СТАНДАРТ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР |  |  |  |  | Страница 1 из 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Все медицинские центры и отделения ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | ОПЕР-Б1/2 | Редакция | 001 |  |
| Название | УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНЫ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |
| Разработано | Руководитель операционного отдела |  | Бейсекова Д.Т. |  |  |  |
| Согласовано | Менеджер по качеству |  | Жумажанова Д.С. |  |  |  |
| Утверждено | Приказом Исполнительного директора ТОО «B.B.NURA» № 56 от 15.07.2019 г. |  |  |  |  |  |
| К внедрению с | 01.08.2019г. |  |  |  |  |  |

Цель: Предотвращение несчастных случаев и травматизма и поддержание безопасных и комфортных условий для пациентов и их семей, работников и посетителей, при их нахождении в Медицинском учреждении.

| № | Положения |
| --- | --- |
| 1 | Все работники Медицинского учреждения обязаны носить бейдж с указанием фамилии, должности, и с фотографией. Все работники внешних компаний, работающие на территории Медицинского учреждения (например, охранники, работники буфета или столовой, частной аптеки) обязаны носить бейдж с указанием фамилии, должности, названием компании-работодателя и желательно с фотографией. Все стационарные пациенты обязаны носить идентификационный браслет на руке с указанием Ф.И.О. и даты рождения. Доступ в здания Медицинского учреждения для всех работников, пациентов и посетителей осуществляется через центральный и служебный входы. Техническая охрана Медицинского учреждения осуществляется системой видеонаблюдения. Сотрудники охранного агентства обязаны делать обход отдаленных участков на территории Медицинского учреждения внутри здания, а также вокруг здания, ежедневно. Входы в клинические и пара клинические отделения рекомендуется оборудовать кодовыми замками. Коды входов в разные двери желательно установить разные, и менять коды каждый квартал. По окончании рабочего дня или смены работники Медицинского учреждения сдают под охрану служебные помещения, как подключенные к системе охранной сигнализации, так и не подключенные к ней. Ключи от служебных помещений Медицинского учреждения хранятся у старшей медицинской сестры и выдаются работникам (принимаются от работников). Во время строительных и ремонтных работ организацию охранной работы и безопасности обеспечивает Менеджер АХЧ, а также инженеры и хозяйственно - технические службы. |
| 2 | Инциденты и улучшение качества охраны При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники охранного агентства должны оказывать содействие в безопасной эвакуации людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а в период проведения тренировок и учений также оказывать содействие и отрабатывать совместно с работниками Медицинского учреждения свои действия в чрезвычайных ситуациях. При поступлении сигнала о срабатывании системы охранной сигнализации (далее – сработка) на контрольный пульт охранной сигнализации, сотрудник охранного агентства, ответственный за техническую охрану помещений, обязан: - определить помещение, на котором произошла сработка; - зафиксировать время поступления сигнала; - доложить старшему смены охраны о месте и времени с работки; - проинформировать ответственного дежурного (дежурного врача) о случившемся. Старший смены охраны обязан: - отдать распоряжение о блокировании всех выходов из здания (центральный вход в здание, служебный вход через первый и цокольный этажи, служебный вход в пищеблок); - немедленно прибыть на место происшествия для выяснения причин с работки охранной сигнализации; - в случае обнаружения нарушения целостности печатей, следов взлома дверей, разбития окон, информировать о случившемся ответственного дежурного врача Медицинского учреждения, органы внутренних дел (тел.102), свое руководство; - после прибытия на место происшествия сотрудников полиции выполнять их указания в рамках расследования случившегося, до окончательного выяснения причин происшествия. Если в процессе расследования причин происшествия будет установлен факт ложной сработки, необходимо подтвердить об этом документально. При этом обязательно привлечь всех заинтересованных лиц. Все инциденты сообщается согласно правилам в Медицинском учреждении. При необходимости (если инцидент был чрезвычайным – привел к смерти, инвалидности или потере функции человека, произошла драка или иное насилие, и т п), проводится разбор случая по методике «Анализ корневых причин». При этом участники разбора задаются вопросом «почему?» и выясняют человеческие, технические и другие причины, которые привели к проблеме. По результатам анализа принимаются корректирующие меры. Плановый обход территории Медицинского учреждения проводится заведующим хозяйством, который обязан обойти отдаленные участки на территории Медицинского учреждения внутри здания, а также вокруг здания раз в неделю. Два раза в год (весной и осенью) проводится плановый обход территории Медицинского учреждения, в котором участвует руководство – Менеджер АЧХ, а также инженеры и хозяйственно - технические службы (см. Приложение 1). Плановый обход администрации документируется в виде акта или проверочного листа. По результатам обхода принимаются корректирующие меры. Контроль за исполнением корректирующих мер несет Менеджер АХЧ. |
| 3 | Технический контроль зданий Основные задачи технической эксплуатации зданий – это: - обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их санитарно-технического оборудования и системы энергообеспечения (электро, - тепло, - водоснабжения), водоотведения (канализации), вентиляции; - улучшение состояния бытовых помещений, интерьеров, архитектурно - эстетического вида зданий и строений; - защита строительных конструкций зданий и строений от механических повреждений, перегрузок путем организации систематической уборки снега с крыши зданий и сооружений, осмотров, ревизий и безотлагательных ремонтов в случае необходимости; - поддержание в надлежащем техническом состоянии водосточных труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, канализации, теплоснабжения и поддержание в помещениях проектного температурного режима, влажности, санитарно-гигиенического, противопожарного, взрывобезопасного и других режимов; - своевременная подготовка зданий и коммуникации к эксплуатации в зимних условиях; - соблюдение правил и норм складирования, габаритов проходов и проездов как внутри зданий, так и при входах в них и на прилегающих к ним территориях. Техническое состояние зданий и сооружений и уровень их эксплуатации определяются в ходе плановых и внеплановых технических осмотров. Плановый осмотр – это осмотр помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и определения готовности зданий к эксплуатации в последующий период. Проводится визуальное обследование всех элементов инженерных систем зданий и сооружений. Плановые обходы рекомендуется проводить ежемесячно или чаще ответственными за здание и технические системы сотрудниками. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются: - внешнее благоустройство; - наружные коммуникации и их обустройство; - проверка мест для парковки автотранспорта; - проверка состояния водостоков, желобов, ливневой канализации; - фундаменты и подвальные помещения, насосные, тепловые пункты элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование; - проверка технического состояния несущих и ограждающих конструкций, фасада и инженерных систем зданий и сооружений; - кровли, перекрытия, над кровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в кровельных пространствах; - поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно- техническое и инженерное оборудование; - противопожарные устройства; - соблюдение габаритных приближений; - проверка состояния полов и напольных покрытий – с целью профилактики риска падений, полы не должны быть скользкими, либо должно быть постелено нескользящее покрытие, также с целью инфекционного контроля не должно быть трещин, иных повреждений; - проверка состояния потолков и подвесных потолков (не должно быть трещин, иных повреждений); - проверка исправности механизмов и открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, а также состояния, желобов, водостоков, отмосток и ливне приёмников; - проверка инвентаря для очистки от снега; - проверка исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и т.д.); - проверка готовности зданий, коммуникаций, оборудования и элементов благоустройства к эксплуатации в осенне-зимний период; - проверка журналов инструктажа по ТБ на рабочем месте; - проверка состояния аварийного освещения здания; - проверка освещения лестничных проходов; - проверка состояния электрических розеток, выключателей, проводки; - определение объемов и видов ремонтных работ относительно каждого здания во время составления плана на следующий год или уточнения соответствующих планов текущего года. Два раза в год (весной и осенью) в плановом обходе участвует руководство Менеджер АХЧ, а также инженеры и хозяйственно - технические службы, где основной задачей является определение объема работ по подготовке зданий к следующему сезону. Обход документируется в виде акта или проверочного листа (см. Приложении 2). По результатам обхода принимаются корректирующие меры. Контроль за исполнение корректирующих мер несет Менеджер АХЧ. Внеплановые осмотры проводятся комиссией и предусматривают осмотр частей здания или помещения после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые вызывают повреждения зданий, а также в случае аварий, что нарушает условия нормальной эксплуатации здания. Государственная инспекция зданий и сооружений осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Республики Казахстан. По результатам проведенной проверки органом государственной инспекции составляется акт, являющийся основанием для выдачи Обществу предписания о выводе объекта из эксплуатации для устранения выявленных нарушений. В предписании указывается вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, эксплуатационную документацию, по которым требования нарушены. |
| 4 | Оценка рисков При оценке были рассмотрены все возможные риски, но для принятия мероприятий выбраны наиболее приоритетные. Риск ЧС; Вероятность; Последствия; Приоритет. 1; Протекание кровли; 5; 4; 9. 2; Обрушение кровли и перекрытий; 2; 5; 7. 3; Разрушение фундамента; 2; 5; 7. 4; Подтопление подвальных помещений грунтовыми водами; 5; 4; 9. |
| 5 | Мероприятия по снижению рисков: 1) организация систематических наблюдений и технических осмотров состояния строительных конструкций зданий и сооружений; 2) оформление заявок на выполнение визуальных и детальных технических обследований строительных конструкций зданий и сооружений; 3) подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях; 4) составление плана текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений; 5) ведение технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений; 6) разработка плана корректирующих мероприятий по безопасности здания и сооружений с приоритетами. |
|  | Меры безопасности при проведении строительно-ремонтных работ сторонними организациями Данные работы согласовываются с Отделом текущего ремонта зданий и сооружений, отделом по безопасности и ОТ,ГО и ЧС, ПБ и Э и Службой инфекционного контроля (далее – СИК). Необходимо получение письменного разрешения. Разрешение службы инфекционного контроля (СИК) на строительство, реконструкцию, ремонтные и установочные работы». Перед проведением строительно-ремонтных работ необходимо выполнить следующие действия: проведение осмотра места проведения ремонтных работ; обозначение зоны проведения работ, устройство ограждения; проведение инструктажа по ТБ; проведение инструктажа по пожарной безопасности. |
| 6 | Безопасность эксплуатации здания (сооружения) Это - комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера. 7.1. Конструкционная безопасность здания (сооружения) Это - комплексное свойство конструкций объекта (здания или сооружения) противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта, степенью изменения объекта. 7.2. Требования по безопасности при проведении уборки помещений и территории проведение инструктажа по ТБ на рабочем месте; обеспечение спецодеждой, СИЗ, инструментарием; при проведении уборки обозначение места работ стойками («Осторожно, мокрый пол»); своевременная замена воды и мопов (тряпка для мытья пола); своевременный вывоз снега с территории. |
| 7 | Ответственность Ответственность за техническое состояние и условия эксплуатации зданий и сооружений возлагается на Менеджера АХЧ и заведующего хозяйством. |

Составлено на основании:

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года).

| Список изменений: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ред. | Дата | № приказа | Перечень изменений |
| 001 | 15.07.2019 | 56 | УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНЫ ЗДАНИЙ введено впервые |

Приложение 1

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

весеннего/осеннего обхода здания с участием руководства

Дата инспекции:  ____ /_____/ 201__Время: _____

Область (место) инспекции:______________________________________________

Участники инспекции (ФИО, должность:__________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящий акт об инспекции подан для рассмотрения Комиссии по безопасности
 и управления рисками:   да  /  нет

Подпись и фамилия заполнившего работника:_________________________

* Примечание Н/П – не применимо

| ВИДЫ РАБОТ | ДА | НЕТ | Н/П* | КОММЕНТАРИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Выглядит ли область безопасной и охраняемой? |  |  |  |  |
| - Знают ли сотрудники, где находится руководство, инструкции по безопасности? |  |  |  |  |
| - Полы чистые и убранные? |  |  |  |  |
| - Знают ли руководители, какое оборудование включено в Программу управления оборудованием? |  |  |  |  |
| - Маркированы ли баллоны со сжатым газом? |  |  |  |  |
| - Адекватно ли хранятся и охраняются баллоны? |  |  |  |  |
| - Контрольно-измерительные приборы находятся в хорошем рабочем состоянии |  |  |  |  |
| - Пожарные рукава / коннекторы в хорошем рабочем состоянии |  |  |  |  |
| - Кресла/стулья в хорошем состоянии |  |  |  |  |
| - Выглядят ли сотрудники работающими эргономично безопасно? |  |  |  |  |
| - Обучены ли сотрудники правильному пользованию лифтов? |  |  |  |  |
| - Пожарные выходы не забаррикадированы |  |  |  |  |
| - Расстояние просвета не менее 56 см в проходах и коридорах? |  |  |  |  |
| - Планы эвакуации находятся рядом с пожарным краном? |  |  |  |  |
| - Исправны (в наличии и целости) ли знаки выхода? |  |  |  |  |
| - Проверяются ли регулярно огнетушители на предмет правильного хранения и годности (бирка, пломба)? |  |  |  |  |
| - Когда огнетушители берутся на перезарядку, заменяются ли они запасными? |  |  |  |  |
| - Огнетушители /краны не забаррикадированы? |  |  |  |  |
| - Соблюдается пожарная безопасность в расположении предметов: рядом с источниками тепла нет горючих материалов |  |  |  |  |
| - Используется ли правильный механизм открывания дверей? (нет затворных клиньев) |  |  |  |  |
| - Расстояние между спринклерными головками (огнетушительный встроенный фонтан) не менее 46 см? |  |  |  |  |
| - Напольные покрытия в хорошем состоянии (нет отклеившегося паркета, кафеля и пр. неровности)? |  |  |  |  |
| - Трубы, потолки и др. объекты высотой до 2 метров маркированы предупреждающими указателями? |  |  |  |  |
| - Проводилась ли сертифицированная оценка рабочего места с определением вредных условий, при которых необходимо применять индивидуальные средства защиты? |  |  |  |  |
| - Везде ли, где определено правилами (см. Список хим.средств в Плане по безопасности), имеются соответствующие средства индивидуальной защиты? |  |  |  |  |
| - Применяют ли сотрудники, требуемые средства защиты от внешнего воздействия? (защита глаз и лица, защита головы и т.д.) |  |  |  |  |
| - Подходят ли имеющиеся индивидуальные средства защиты по размеру сотрудникам? |  |  |  |  |
| - Обучены ли сотрудники, которые должны носить средства индивидуальной защиты, их пользованию? |  |  |  |  |
| - Респираторы обслуживаются и хранятся правильно? |  |  |  |  |
| - Контейнеры для утилизации острых предметов находятся в безопасном и удобном месте? |  |  |  |  |
| - Заменяются ли контейнеры для утилизации острых предметов при наполнении на две трети (не переполнены)? |  |  |  |  |
| - Есть ли Инструкции (паспорта) безопасности по обращению с химическими средствами (опасными материалами), используемыми в подразделении? |  |  |  |  |
| - Знают ли сотрудники, где находятся Инструкции (паспорта) безопасности по обращению с химическими средствами (опасными материалами)? |  |  |  |  |
| - Обучены ли сотрудники обращению с опасными материалами и отходами, их хранению, утилизации и действиям при разлитии (инциденте)? |  |  |  |  |
| - Есть ли промывочные станции для глаз и душевые кабины в местах, где работают с химическими материалами? |  |  |  |  |
| - Правильно ли работают промывочные станции для глаз и душевые? (достаточное давление воды) |  |  |  |  |
| - Достаточно ли освещаются ли лестничные проходы? |  |  |  |  |
| - Установлены ли поручни в лестничных проходах внутри и снаружи здания? |  |  |  |  |
| - Полки, где хранится что-либо, включая складские помещения, установлены безопасно и прочно? |  |  |  |  |
| - Достаточно ли места для хранения (соответствующие потребностям организации складские помещения)? |  |  |  |  |
| - В складском помещении нет мусора, хлама, лишних загромождений? |  |  |  |  |
| - Все ли электропроводки в целости и без повреждений? |  |  |  |  |
| - Используются ли штепсельные вилки с тремя плоскими контактами на всех устройствах/оборудовании для пациентов? |  |  |  |  |
| - Нет никаких объектов на расстоянии перед электрическими щитами не менее 91,5 см? |  |  |  |  |
| - Электрические розетки в хорошем состоянии, закреплены прочно и правильно заземлены? |  |  |  |  |
| - Электропроводка на двигателях и оборудовании содержится в хорошем состоянии? |  |  |  |  |
| - Электрические выключатели и щиты маркированы должным образом? |  |  |  |  |
| - Инструменты и оборудование имеют соответствующую защиту? |  |  |  |  |
| - Используется ли система оповещения пользователей о нерабочем состоянии во время ремонта оборудования? |  |  |  |  |
| - Сотрудники обучены процедуре оповещения о нерабочем состоянии оборудования или его отзыву? |  |  |  |  |
| - Сотрудники обучены применению портативных огнетушителей и Первым действиям при пожаре (Эвакуация пациента, Звонок и тревога, Локализация очага и Тушение)? |  |  |  |  |
| - Парковки для автомобилей содержатся должным образом – созданы условия безопасного передвижения за рулем и пешком? |  |  |  |  |
| - Используется ли знак «мокрый пол» при мокрой поверхности полов? |  |  |  |  |
| - Адекватно ли обеспечивается вентиляция, чтобы защитить сотрудников от токсических газов? |  |  |  |  |
| - Маркированы ли емкости для хранения химическихсредств должным образом (название, состав, меры предосторожности, если разведены – дата, подпись)? |  |  |  |  |
| - Маркированы ли бочки с жидким содержимым должным образом? |  |  |  |  |
| - Носят ли сотрудники, работающие с тяжелыми предметами, специальную защитную обувь? |  |  |  |  |
| - Утвержден ли состав аптечки для оказания первой медицинской помощи? Имеются ли в наличии все предметы по списку, перепроверяется их состав и пополняется при необходимости? |  |  |  |  |
| - Проверка журналов инструкции по ТБ на рабочем месте показала полное соответствие журнала |  |  |  |  |
| - Опрос работников в подразделениях на прохождение инструкции показал совпадение с журналом |  |  |  |  |
| - Другое: |  |  |  |  |

Приложение 2

Инструкция по эксплуатации промывочных станций (фонтанов) для глаз

Рекомендуется всегда надевать защитные очки или защитный экран при работе с опасными химическими средствами, реагентами, биологическими жидкостями и др. (далее – опасные вещества) для предотвращения попадания на слизистую оболочку глаз.

В случае попадания опасных веществ в глаза:

- Если надеты контактные линзы, немедленно снять контактные линзы с обоих глаз, так как контактные линзы могут удерживать вещество в глазах, что может усилить повреждение;

- Запрещается тереть глаза, так как это усилит повреждение;

- Незамедлительно подойдите к промывочной станции для глаз и нажмите на педаль подачи воды, находящуюся сбоку. Не нужно открывать крышки отдельным движением, они откроются самостоятельно, как только начнется подача воды;

- Подставьте лицо над струей воды так, чтобы струя попадала напрямую в глаза. Необходимо промывать оба глаза, даже если попадание произошло в один глаз. При этом необходимо придерживать верхнее и нижнее веко большими и указательными пальцами. При промывании глаз необходимо совершать движения глазами «вверх», «вниз», «вправо», «влево»;

- Промывание должно длиться не менее 15 минут!

- Необходимо ставить в известность о возникновении данной аварийной ситуации заведующего отделением, эпидемиолога, заполнить Отчет об инциденте и сделать запись в Журнале регистрации аварийных ситуаций;

- Заведующий отделением в тот же день обязан сообщить о данной аварийной ситуации инженеру по охране труда и технике.

Один раз в неделю ответственный работник отделения должен проводитьтекущую проверку исправности и готовности к использованию промывочной станции (фонтана) для глаз: нажать педаль подачи воды и наблюдать в течение 15 минут; сделать запись в Журнале регистрации проверки промывочной станции (фонтана) для глаз.

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |