| Тип документа | СТАНДАРТ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР |  |  |  |  | Страница 1 из 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Все медицинские центры и отделения ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | ОПЕР-Б1/8 | Редакция | 001 |  |
| Название | «КОД КРАСНЫЙ»: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ |  |  |  |  |  |
| Разработано | Руководитель операционного отдела |  | Бейсекова Д.Т. |  |  |  |
| Согласовано | Менеджер по качеству |  | Жумажанова Д.С. |  |  |  |
| Утверждено | Приказом Исполнительного директора ТОО «B.B.NURA» № 56 от 15.07.2019 г. |  |  |  |  |  |
| К внедрению с | 01.08.2019г. |  |  |  |  |  |

Цель: Код пожарной безопасности для эффективного и скоординированного реагирования на сигнал и улучшения результатов профилактики и тушения пожара, эвакуации в случае его возникновения в здании Центра согласно инструкции взаимодействия, с ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС с дежурным персоналом Центра и негосударственной противопожарной службой и специализированной лифтовой организацией.

| № | Положения |
| --- | --- |
| 1 | Ответственность: Все сотрудники Центра, сотрудники аутсорсинговых компаний и арендаторы. |
| 2 | Код красный – код чрезвычайной ситуации, объявляемый по всей организации для принятия всеобщих мер по борьбе с огнем и эвакуации. Код красный объявляется сотрудником ГО/ЧС или диспетчером (диспетчером согласно инструкции и (схемы оповещения с правоохранительными органами РК) взаимодействия с дежурными службами, после подтверждения кода Красный ) после поступления сигнала от персонала организации по телефону диспетчера (сектор ГО и ЧС) _____, в ночное время ____, внешний вызов по схеме оповещения - 101. |
| 3 | Код красный отмена – оповещение о том, что пожар устранен или противопожарные учения окончены по системам громко-оповещения в текстовом варианте «Код красный! просим всех срочно покинуть здание, кратчайшим путем согласно схемам (планам) эвакуации. В связи с отключением лифтов, для выхода пользуйтесь эвакуационными выходами, сохраняйте порядок и спокойствие. |
| 4 | Команда Код Красный (далее - Команда) – на базе Центра создано противопожарное звено общей численностью 4 человек, в обязанность которого входит тушение пожара и эвакуация пациентов до прибытия городских служб пожаротушения. |
| 5 | Общие требования: Персонал обязан знать план противопожарных действий своего подразделения и следовать противопожарным инструкциям, по Планам эвакуации при пожаре и ЧС. Персоналу также необходимо знать месторасположение всех огнетушителей в своем подразделении или рабочей зоне, а также номер оповещения в случае Кода Красного. Настоящее руководство регулирует действия спасательных звеньев до прибытия городских экстренных служб. Обучение в области пожарной безопасности должны пройти 100% персонала Центра и аутсорсинговых компаний, арендаторы. |
| 6 | Система оповещения: «Уважаемый персонал и пациенты организации. Объявляется Код Красный!» – 3 раза. |
| 7 | Ресурсы: телефон или другие средства связи; рупор; средства пожаровыявления АПС (автоматическая пожарная сигнализация); средства пожаротушения; схема оповещения при чс; поэтажные планы эвакуации согласно ПСД (проектно-сметной документации) каждого структурного подразделения. |
| 8 | Документирование: отчет об инциденте. |
| 9 | Основная часть процедуры: Угрожающие состояния для активации «Код Красный»: запах горелой электропроводки; задымление помещения; нагревание электропроводки; срабатывание противопожарных датчиков АПС; открытый огонь. Действия персонала в случае возникновения пожара: Незамедлительно сообщить об этом региональному/операционному/офис менеджеру и/или заведующему центра, при этом указать точное место пожара: блок, этаж, структурное подразделение, кабинет, свои ФИО и должность. Работник, обнаруживший пожар, должен оценить и принять меры к устранению пожара, если требуется начать эвакуацию пациентов и материальных ценностей до прихода Команды. Действия диспетчера при получении сообщения об угрозе пожара Получив по телефону или с противопожарного пульта сигнал об угрозе возгорания, диспетчер обязан немедленно оповестить по телефону, рации или громкоговорящей связи Команду, сообщив при этом блок, этаж, кабинет и номер сработавшего датчика, если сигнал поступил с пульта. Выдать СИЗОД членам Команды. При подтверждении пожара Командой, диспетчер вызывает городские экстренные службы по схеме оповещения по телефону 101, сообщив при этом адрес, время, свою фамилию и получив подтверждение о приёме сообщения. После этого осуществить вызов руководящего состава Центра по схеме оповещения. Проконтролировать прибытие городской пожарной команды и через охранника указать место пожара, кротчайший путь к нему и расположение пожарных кранов, пожарных гидрантов зафиксировать время прибытия городских служб в рабочем журнале. Действий Команды Код Красный при получении сообщения об угрозе пожара: При получении сигнала «Код Красный» Команда применяет все средства СИЗ и немедленно направляется к месту возгорания. Прибытие Команды должно быть не позднее 3 минут с момента объявления Код Красный диспетчером. Оценив обстановку, один из членов Команды докладывает диспетчеру и принимает решение на тушение пожара и эвакуацию пациентов. Команда действует согласно табелю боевого расчёта Команды. По прибытии городской пожарной службы Команда докладывает о сложившейся обстановке, какие меры приняты и поступает в распоряжение командира городской пожарной службы. Действия персонала при объявлении Кода Красного: Персонал, который находится в непосредственной близости к огню должен: СПАСТИ – всех людей, находящихся в опасности. ТРЕВОГА – подать сигнал тревоги «Код красный» (с указанием места пожара). ИЗОЛИРОВАТЬ – закрыть все двери и окна (свежий воздух способствует распространению пожара). ТУШИТЬ - огнетушителем и пожарным рукавом (по мере возможности). Обесточить Электра питание и оборудование. Внимание! Во время пожара и других ЧС пользоваться лифтами запрещено. Алгоритм использования огнетушителя: Сорвать пломбу; Выдернуть чеку; Направить раструб на очаг пожара на расстоянии от 1-до 3 метров; Нажать на рычаг. |
| 10 | Меры по пожарной безопасности в Центре (ответственный сотрудник – инженер по пожарной безопасности и все руководители структурного подразделения). Обучение персонала: Обучение новых сотрудников правилам пожарной безопасности (инструктаж) Проведение учебных занятий по пожарной безопасности с каждым структурным подразделением Проведение единого всеобщего учения (объектовая тренировка) по пожарной безопасности, охватывающее весь коллектив Центра. Каждый сотрудник Центра и аутсорсинговых компаний, обученный противопожарной подготовке, должен уметь: пользоваться огнетушителями ОП и ОУ; пользоваться рукавом ПК; знать пути эвакуации; знать свои обязанности по табелю противопожарного расчёта подразделения. Специальное хранение и учет: Легковоспламеняющихся предметов; Пожароопасных предметов; Взрыпоопасных предметов (в частности кислород); Систематическая инспекция и проверка: Систем пожарной сигнализации; Системы всеобщего оповещения АПС; Пожарные выходы (свободный выход и функциональность дверей); Средств пожаротушения; Знания персонала (Код красный, пути эвакуации); Соблюдение требований по запрету курения в здании и на территории Центра. |

Составлено на основании:

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.); Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2017 г.) Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»; Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»; Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276 «Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности» (с изменениями от 16.09.2015 г.) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года).

| Список изменений: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ред. | Дата | № приказа | Перечень изменений |
| 001 | 15.07.2019 | 56 | «Код Красный»: организация действий при пожаре» введено впервые |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |